# Résumé technique du véhicule 4×4 Bluetooth

## Architecture générale

- Arduino Uno comme contrôleur principal

- Liaison Bluetooth HC-05 pour le pilotage manuel depuis un PC

- Châssis bois à 4 roues motrices

- Batterie LiPo 7,4 V + régulateur 5 V pour alimenter Arduino et modules

## Sélection des composants

| Fonction | Composant | Prix |
| --- | --- | --- |
| Motorisation 4×4 | 4× moteurs DC 6 V | 40 € |
| Capteur de luminosité | LDR | 1 € |
| Capteur de recul | HC-SR04 | 4 € |
| Phare LED (RVB ?) | 2× LED haute luminosité | Environ 5 € |
| Communication | HC-05 Bluetooth | Environ 6 € |
| Roues | 4 Roues lego technique / voiture télécommandée | 0 |
| Caméra embarquée | ESP32-CAM | Environ 7 € |
| Suspension x 4 | Ressort rigide + attache 3D | Entre 5 et 10€ |
| Contrôle | Carte arduino Uno | 25€ |
| Chassis | Plaque mdf 5mm ou sapin | 2€ |
| Batterie | Batterie | 0 ou 30€ |
| Attache pour câble | Colson | 0 ou 2€ |

## Environ 50 €

## Motorisation et virage

- Skid-steering :

  - Roues gauche et droite pilotées en groupes distincts

  - Virage par réduction/inversion de la vitesse d’un côté

- Contrôle de la vitesse par modulation PWM

## Modes de conduite

- Manuel via Bluetooth :

  - Commandes textuelles pour avancer, reculer, tourner, stopper

- Automatique d’évitement :

  - Lecture en continu de la distance avant

  - Seuil de sécurité (ex. 30 cm) déclenchant arrêt et rotation pour contour

## Gestion des phares

- Mesure de la luminosité ambiante

- Seuils jour/nuit pour allumage ou extinction automatique (environ 3.4 lux)

- Pilotage en PWM pour adapter l’intensité selon le besoin

- Si RVB : mode discoteque

## Intégration optionnelle de la caméra

- ESP32-CAM en mode point d’accès Wi-Fi pour serveur MJPEG

- Liaison série ou réseau pour synchroniser la télémétrie et la vidéo

Image générée par IA :

PWM (Pulse Width Modulation)

C’est une modulation qui contrôle la puissance envoyée à un moteur ou une LED en faisant varier le temps ON/OFF d’un signal carré :

- Duty cycle faible → faible vitesse/luminosité.

- Duty cycle élevé → forte vitesse/luminosité.

Application dans le 4×4 Bluetooth :

- Moteurs DC : contrôle progressif de la vitesse et des virages (skid-steering).

- LED phares : intensité ajustée automatiquement selon la luminosité ambiante.

Skid-steering

Contrôle

Via server web html js css (à voir)